重庆三峡银行流动银行车网络设备采购项目

比选文件

二〇二二年十月

目 录

第一章 比选公告	3

第二章 项目介绍	6

第三章 技术条款	8

第四章 商务条款	13

第五章 评选方法、评选标准和废选条款	15

第六章 参选人须知	18

第七章 参选文件格式	25

# 第一章 比选公告

为了完成本行流动银行车的建设工作，拟采购流动银行车配套的网络设备。现对重庆三峡银行流动银行车网络设备采购项目进行公开比选，特邀请有意向的潜在参选人进行参选。

## 一、比选项目内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 | 中选人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流动银行车网络设备采购项目 | 17.2万元 | 1 | 本次采购5G接入认证系统（2套），LNS汇聚路由器（2台），车载5G路由交换一体机（1台），车载5G路由器（1台），互联网5G无线路由器（1个）。完成新采购设备的安装调试工作。 |

## 二、参选人资格要求

（一）基本资格条件

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

- 三年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1．参选人为厂商直投或其合法代理商；

（1）若为厂商直接参与比选，需提供售后服务承诺函（包括原厂维保时间及售后服务等级）原件。

（2）若为代理商参与比选，参选人须提供比选产品原厂对本项目出具的参选授权函原件及售后服务承诺函（包括原厂维保时间及售后服务等级）原件。

(注：一个原厂对同一品牌同一型号的产品，仅能委托一个代理商参与本项目参选）

2.2020年1月1日至参选截止日止，参选人参选品牌用于中国大陆地区客户的案例至少有两个，案例时间以合同签订时间为准。（注: 案例须提供合同复印件，合同以下信息不可隐藏，包含：甲乙双方名称、双方印章、项目/产品的名称、合同签订时间等。参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章)

注:以上证明文件若比选人存疑，参选人需提供原件备查，参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章。

## 三、比选文件的获取

本次比选公告在本行官网（http://www.ccqtgb.com）上发布。

## 四、比选保证金的递交

1、参选保证金的金额：3,000元整（大写：叁仟元整）。

2、参选保证金缴纳方式：参选人从参选人的银行账户，通过转账或电汇方式直接划付至下面指定的账户，否则，参选保证金无效。参选人自行考虑汇入到账时间风险，本项目参选保证金不接受任何形式保函（包括电子保函）；摘要需备注：重庆三峡银行流动银行车网络设备采购项目比选保证金。

3、参选保证金递交的截止时间为2022年11月10日17时00分。

4、参选保证金专用账户如下：

户名：重庆三峡银行股份有限公司

开户行：重庆三峡银行营业部

账号：0101014040000043

## 五、参选文件的递交

1．参选文件递交的截止时间：2022年11月10日17时00分，可通过顺丰快递寄送至重庆江北区江北城汇川门路99号东方国际广场28楼重庆三峡银行计划财务部

邮政编码：400024

联系人：敬希

电话号码：023-88890395

2．逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件不予受理。

- 六、发布公告的媒介

本次比选公告在本行官网（http://www.ccqtgb.com）上发布。

- 七、联系方式

比选人：重庆三峡银行股份有限公司

地址：重庆江北城汇川门路99号东方国际广场

联系人：敬希

采购咨询电话：023-88890395

业务咨询电话：18908375995

邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

# 第二章 项目介绍

- 一、项目背景

为了完成本行流动银行车的建设工作，拟采购流动银行车所需网络设备，实现流动银行车远程接入我行数据中心，远程办理业务及在线视频监控。

- 二、项目目标

本次采购5G接入认证系统（2套），LNS汇聚路由器（2台），车载5G路由交换一体机（1台），车载5G路由器（1台），互联网5G无线路由器（1个），完成新采购设备的安装调试工作。

- 三、项目要求

（一）项目要求

1.应具有合理的兼容性，满足与市场主流软、硬件产品的兼容，能够与比选人现有IT架构、资源、环境的完全兼容；

2.保证所提供产品均为原厂正规渠道行货，供货商需获得原厂授权证明文件。

（二）下列技术要求是对比选产品的关键性描述，参选人必须严格遵守：

1.先进性：技术选择考虑先进性，即采用业界先进的、主流技术来进行设计。

2.成熟性：采用成熟的技术及成熟产品和经过工程实践检验的先进技术。

3.开放性：系统采用开放的技术标准，保证将来交互平台的延展使用。

4.标准化：系统采用标准化的设计和标准化的主流产品。

5.可扩展性：本次软件系统采购需充分考虑未来3至5年的发展，为将来的扩展留有余地。

6.安全性及可靠性：包括系统自身安全和信息传递的安全。

（三）售后服务要求

1.此次采购的流动银行车网络设备须提供原厂5年软件版本升级服务和维保服务。

2.原厂技术人员每季度对此次所采购的产品进行巡检并提交书面材料进行备案。

3.原厂技术人员提供5年7*24小时电话服务和上门支持服务；原厂技术人员在接到我行电话故障报修电话后需要立即做出回应，并在约定时间内到达我行现场进行处置。

（四）其他要求

无论是厂商直接参与比选还是代理商参与比选，原制造商提供的售后服务承诺函内容均须包含以下条件：

1.若在合同执行期内因硬件系统供应商的软件版本发生正常迭代或部分功能模块正常升级等情况时，不得以任何理由中断或拒绝供货、升级等服务。

2.需提供原厂服务开通函或证明，维保开始时间从设备加电测试通过之日起算。

3.硬件系统维保服务结束后，若续保7*24*4（4小时响应）级别服务，维保费每年不超过该产品中选价格及后续扩容价格总价金额的10%。

4.参选品牌需说明，在原厂软件系统维保服务结束后，收费维护期的维保购买政策是否支持产品原厂商直接与比选人签订原厂维保购买合同。

# 第三章 技术条款

- 一、总体要求

1．参选人应对本比选文件及其它相关比选材料加以综合理解，如本章第二条技术要求中参照的标准与参选人所执行的标准发生矛盾时，参选人应以要求更严、性能更高、功能更全者为准。

2．合同或本比选文件中未作规定者，或是比选人没有明确给出的信息，参选人应按中国法律法规、标准规范和相关行业规则等执行。

3．参选人提供的一切资料均应以中文为准，如果因为语言误差造成的损失由参选人负责。

4．参选人不得将本项目比选内容以任何方式进行转包，本项目不接受联合体参选；

5．参选人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参选同一比选项目。

- 二、技术要求

在本次比选中，参选人须保证所提供的产品至少能达到下列相关指标要求，并在不影响应用运行及改变系统架构前提下，能平滑过渡升级满足未来5年的需求，并需提供不少于5年的原厂维保服务及7*24*4原厂响应服务。

所有技术规格要求皆可正偏离，带★参数为必须满足项。

2.1 LNS汇聚路由器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | ★固化WAN口≥8个千兆Combo口，业务槽位≥6个；配置双交流电源； |
|  | ★支持GE、155M/622M POS、E1/CE1、155M CPOS、高速串口、4G/5G等广域网接口； |
| 性能要求 | ★包转发率≥48Mpps； |
|  | ★国密SM1加密性能位≥1.6Gbps，国密SM4加密性能≥1.9Gbps，提供国家权威机构（带CNAS标识）出具的检测报告复印件及加盖制造商公章； |
| 三层功能 | ★支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等路由协议； |
|  | ★支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel； |
|  | ★支持最大NAT44并发会话数为2000K条，提供国家权威机构（带CNAS标识）出具的检测报告复印件及加盖制造商公章； |
| VPN | ★支持L2TPv3、L2TPv3、GRE隧道功能，提供国家权威机构（带CNAS标识）出具的检测报告复印件及加盖制造商公章； |
|  | ★支持并实配国家密码管理局商密SM1、SM2、SM3、SM4加密算法； |
| 数据中心 | 支持SDN功能，支持OpenFlow、NETCONF、VXLAN功能； |
| 安全功能 | ★支持CPU保护功能，支持DHCP Snooping、IP Source Guard、DAI功能，支持ICMP Flood拦截、Smurf攻击拦截、Fraggle攻击拦截、LAND攻击拦截、SYN Flood攻击拦截； |
|  | ★支持AAA认证；支持RADIUS认证； |
| 可靠性 | ★支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF等；支持Keepalive Gateway、VRRP/VRRPv6，支持Monitor link； |
|  | ★支持以太接口Keeplive链路保活功能，提供国家权威机构（带CNAS标识）出具的检测报告复印件及加盖制造商公章； |
|  | ★支持模块热插拔，提供国家权威机构（带CNAS标识）出具的检测报告复印件及加盖制造商公章； |
| 维护管理 | ★支持Console（TTY）口登录、telnet（VTY）登录、Web登录、SSH登录、FTP登录；支持SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9； |
|  | ★支持端口线路检测(VCT)、DDMI、Sflow流量分析、断电告警等； |
|  | ★支持NetFlow或IPFIX的流量分析； |
| 兼容性 | ★为提高适配成功率，减轻运维压力，要求本次采购的LNS汇聚路由器、接入路由器、5G接入认证系统为同一品牌； |
| 资质要求 | ★提供有效的电信设备进网许可证； |
| 设备数量 | ★2台 |

## 2.2 5G接入认证系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 授权配置要求 | ★配置500个终端接入授权。 |
| 部署要求 | 支持Linux在操作系统上部署； |
| 用户认证 | ★支持手机短信认证、授权二维码认证、内置账号安全认证、动态令牌双因素认证、用户免认证、无感知认证等方式； |
| Radius认证 | ★支持PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、AD代理认证、LDAP代理认证、Radius代理认证； |
| 用户管理 | ★支持对用户、用户分组进行管理，可指定用户所属分组，便于策略配置和授权，支持配置指定账号同时在线终端数； |
| 授权策略 | ★支持按照用户账号、用户分组、组织机构、接入设备等条件配置ACL/VLAN/Qos/IP等下发； |
|  | 支持基于TACACS的用户设备操作命令授权、用户Shell属性授权，确保不同用户，对设备拥有不同操作权限； |
| 绑定策略 | ★支持用户账号和接入设备MAC、接入设备PORT、接入SSID、用户终端MAC等信息进行智能绑定； |
|  | 支持对智能绑定终端实例，配置需要人工确认后才生效的策略； |
|  | 支持按照组织机构、用户分组配置智能绑定策略； |
| 分级分权 | ★支持多种管理角色管理，包括超级管理员、系统管理员、内容管理员、内容审核员等； |
|  | ★支持按组织机构进行分级分权管理，即不同用户拥有不同区域、不同权限； |
| 日志管理 | ★支持将用户登录访问日志、管理员操作日志、用户上、下线信息，外发到其它上网行为管理服务器，完成基于用户账号的实名审计功能 |
| 兼容性 | ★为提高适配成功率，减轻运维压力，要求本次采购的LNS汇聚路由器、接入路由器、5G接入认证系统为同一品牌； |
| 资质要求 | ★提供有效的计算机软件著作权登记证书； |
| 设备数量 | 2套 |

## 2.3 接入路由器1

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | ★固化WAN口≥4个千兆Combo口，LAN口≥24个千兆电口，业务槽位≥4个，配置双交流电源； |
|  | 支持GE、155M/622M POS、E1/CE1、155M CPOS、高速串口、4G/5G等广域网接口； |
|  | ★配置1张全制式5G板卡，支持NSA和SA组网；配置1根5G延长天线，长度≥9米； |
| 性能要求 | 包转发率≥3Mpps； |
|  | ★IPSEC国密SM1加密性能位≥110Mbps，国密SM4加密性能≥120Mbps，提供国家权威机构（带CNAS标识）出具的检测报告复印件及加盖制造商公章； |
| 三层功能 | ★支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等路由协议； |
|  | ★支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel； |
| VPN | ★支持L2TPv3、L2TPv3、GRE功能，提供国家权威机构（带CNAS标识）出具的检测报告复印件及加盖制造商公章； |
|  | ★支持并实配国家密码管理局商密SM1、SM2、SM3、SM4加密算法； |
| 数据中心 | 支持SDN功能，支持OpenFlow、NETCONF功能； |
| 安全功能 | ★支持CPU保护功能，支持DHCP Snooping、IP Source Guard、DAI功能，支持ICMP Flood拦截、Smurf攻击拦截、Fraggle攻击拦截、LAND攻击拦截、SYN Flood攻击拦截； |
|  | ★支持802.1X、MAC认证；支持AAA认证；支持RADIUS认证； |
| 可靠性 | ★支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF等； |
|  | ★支持以太接口Keeplive链路保活功能，提供国家权威机构（带CNAS标识）出具的检测报告复印件及加盖制造商公章； |
|  | ★支持模块热插拔，提供国家权威机构（带CNAS标识）出具的检测报告复印件及加盖制造商公章； |
| 维护管理 | 支持Console（TTY）口登录、telnet（VTY）登录、Web登录、SSH登录、FTP登录；支持SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9； |
|  | 支持端口线路检测(VCT)、DDMI、Sflow流量分析、断电告警等； |
| 兼容性 | ★为提高适配成功率，减轻运维压力，要求本次采购的LNS汇聚路由器、接入路由器、5G接入认证系统为同一品牌； |
| 资质要求 | 提供有效的电信设备进网许可证； |
| 设备数量 | 1台 |

## 2.4 接入路由器2

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | ★固化WAN口≥1个千兆SFP光口、4个千兆电口，LAN/WAN口≥8个千兆电口；业务槽位≥2个； |
|  | 支持GE、155M POS、E1/CE1、高速串口、4G/5G等广域网接口； |
|  | ★配置1张全制式5G板卡，支持NSA和SA组网；配置1根5G延长天线，长度≥9米； |
| 性能要求 | ★包转发率≥2Mpps； |
|  | ★国密SM1加密性能≥110Mbps，国密SM4加密性能≥76Mbps，提供国家权威机构（带CNAS标识）出具的检测报告复印件及加盖制造商公章； |
| 三层功能 | ★支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等路由协议； |
|  | ★支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel； |
| VPN | ★支持L2TPv3、L2TPv3、GRE功能，提供国家权威机构（带CNAS标识）出具的检测报告复印件及加盖制造商公章； |
|  | ★支持并实配国家密码管理局商密SM1、SM2、SM3、SM4加密算法； |
| 数据中心 | 支持SDN功能，支持OpenFlow、NETCONF、VXLAN功能； |
| 安全功能 | ★支持CPU保护功能，支持DHCP Snooping、IP Source Guard、DAI功能，支持ICMP Flood拦截、Smurf攻击拦截、Fraggle攻击拦截、LAND攻击拦截、SYN Flood攻击拦截； |
|  | ★支持802.1X、MAC认证；支持AAA认证；支持RADIUS认证； |
| 可靠性 | ★支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF等；支持VRRP/VRRPv6，支持Monitor link； |
|  | ★支持以太接口Keeplive链路保活功能，提供国家权威机构（带CNAS标识）出具的检测报告复印件及加盖制造商公章； |
|  | ★支持模块热插拔，提供国家权威机构（带CNAS标识）出具的检测报告复印件及加盖制造商公章； |
| 维护管理 | 支持Console（TTY）口登录、telnet（VTY）登录、Web登录、SSH登录、FTP登录；支持SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9； |
|  | 支持端口线路检测(VCT)、DDMI、Sflow流量分析、断电告警等； |
| 兼容性 | ★为提高适配成功率，减轻运维压力，要求本次采购的LNS汇聚路由器、接入路由器、5G接入认证系统为同一品牌； |
| 资质要求 | ★提供有效的电信设备进网许可证； |
| 设备数量 | 1台 |

## 2.5 互联网5G无线路由器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 网络标准 | IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.1n，IEEE 802.11ac，IEEE 802.11ax |
| 最高传输速率 | 5Mbps |
| 传输速率2.4GHz | 300Mbps |
| 传输速率5GHz | 5GHz：866Mbps |
|  | 5G：3.8Gbps |
| 频率范围 | 双频（2.4GHz，5GHz） |
| 网络接口 | 2个10/100/1000Mbps LAN/WAN复用接口 |
| 天线类型 | 内置天线、支持外接天线。 |
| 网络模式 | 支持5G/4G全网通 |
| 无线安全 | WEP、AES和TKIP+AES |
| 状态指示灯 | 无线信号指示灯 x3 |
|  | 网络工作状态灯 x1 |
|  | wifi指示灯 x1 |
|  | 电源指示灯 x1 |
| 待机数量 | 32个终端 |
| 电源电压 | DC 12V |

采购人有权要求第一候选人在中选公示发出后5个工作日内提供佐证材料原件并对所投产品进行功能测试。第一候选人所投产品测试结果不能满足技术参数要求，却在响应文件中响应无偏离或正偏离的，视为虚假应标。采购人有权拒绝与之签订合同，第一候选人须承担相应法律责任和因此行为给采购人造成的经济损失。

- 三、验收要求

1．签收

设备到货后，初始化安装及加电测试通过，确认签收。

2.验收

设备签收并正常上线运行三个月后，经比选人同意后确认验收。

3．验收地点

本项目验收地点为项目现场。

4．验收材料

4.1．验收表的内容应至少包括：合同名称、验收目的、验收时间、中选人员、验收项目及验收情况。其中验收情况应实事求是，并附有完整的项目资料。

4.2．验收表将作为采购人支付有关产品款项（验收付款）的依据之一。

- 四、服务要求

1．为满足“高可用、高可靠、易运维”的目标原则，要求中选人提供高质量的无缝服务。

2．中选人应配合完成以下工作内容，包括但不限于硬件系统测试、部署、调试等。

# 第四章 商务条款

- 一、比选要求

参选人应根据实际情况保证提供达到比选文件技术要求的其他必要措施并详细列出“其它工作项”，没有列出，视为包含到比选工作中。本项目允许参选人添加其他产品项，但不允许删减比选产品项，否则按无效参选处理。参选报价固定，除发生采购人提出的变更外，合同价款不予调整。参选报价包含项目实施所需要的产品、运输、安装、培训、税费、管理费、调试相关物料、测试工具、仪器仪表、相关软件、临时配电柜（箱）、辅助设施、电力电缆、差旅食宿、利润等施工相关的全部费用以及不少于5年维护费用（维护期开始日期为项目验收之日起，比选人不再另行支付该维护期内维保费）。

- 二、交付周期、地点

（一）交付时间：自合同签订后，20个工作日内一次性供货到指定地点。

（二）实施及交付地点：重庆市。

- 三、售后服务和支持

1.遵守《中华人民共和国产品质量法》和《消费者权益保护法》的相关规定，供货厂商应提供服务标准可高于以上规定，但不得降低。

2.为采购人提供维保前咨询服务。

3.维保服务质量保证期以生产企业的有效承诺为准，但不得低于下述第4、5、6点要求。

4. 原厂技术人员提供5年7*24小时电话服务和上门支持服务；原厂技术人员在接到我行电话故障报修电话后需要立即做出回应，并在约定时间内到达我行现场进行处置。

5.本采购项目维保自项目验收之日起，维保期要求为不少于5年，7*24原厂响应服务。

6.参选人需说明后续收费维保期的维保购买政策，支持将以合同项下产品金额的____10___%的维保费率提供原厂维保服务，是否支持设备原厂商与比选人直接签订原厂维保服务合同。

- 四、付款方式

本项目采用分期付款：

合同签订完成，整套参选设备到货后，经加电测试、并审核通过后30个工作日内支付合同金额的40%；完成本项目设备验收并正常上线运行三个月后，30个工作日内支付合同金额的58%；本项目维保到期后，30个工作日内支付合同金额的2%。

- 五、保密条款

（一）保密范围

中选人在实施过程中接触到的比选人知识产权、经营信息等。

（二）保密责任

双方互为保密资料的提供方和接受方，负有保密义务，承担保密责任。除经过双方书面同意，任何一方不得将有关内容提供给合同以外的第三人。

- 六、报价要求

1、参选人应严格按照《参选文件格式》的“报价一览表”和“分项报价明细表”的格式认真填写。

2、报价单上应列明增值税专用发票的税率。

- 七、知识产权

中选人提供的产品和服务以及在项目中用到的各种工具、产品、组件、文档不得侵犯任何方的知识产权和其他合法权益，不得侵犯比选人商誉，未经比选人同意不得使用比选人合法所有的知识产权，由此造成的一切损失由中选人承担赔偿责任。如无特殊说明，本项目定制开发部分知识产权归比选人所有。

- 八、其他

1、参选人必须在参选文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

# 第五章 评选方法、评选标准和废选条款

- 一、评选方法

（一）评选方法定义

本项目采用最低价评分法进行评选。最低价评分法是指在全部满足比选文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的参选公司作为中选候选人。满分为100分。若参与比选供应商不足三家，经专家评审小组判定，具有相对行业竞争力的响应单位参选人可转为竞争性比选或者单一来源采购。

（二）评选程序

评选工作由比选人物资采购管理委员会负责组织，负责具体评选事务。按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对参选文件中的资格证明、参选保证金等进行审查，以确定参选人是否具备参选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格条件 | （1）具有承担民事责任的能力 | 参选人法人营业执照（副本）、直属的分支机构（直属的分支机构参与参选必须具有总公司的授权委托书）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 参选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供书面声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供书面声明 |
|  |  | （5）三年内在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面声明 |
|  |  | （6）法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单； | 提供中国执行信息公开网截图 |
| 2 | 特定资格条件 | 1．参选人为厂商直投或其合法代理商； （1）若为厂商直接参与比选，需提供售后服务承诺函（包括原厂维保时间及售后服务等级）原件。 （2）若为代理商参与比选，参选人须提供比选产品原厂对本项目出具的参选授权函原件及售后服务承诺函（包括原厂维保时间及售后服务等级）原件。 (注：一个代理商的所有参选产品必须来自同一个品牌；一个原厂对同一品牌同一型号的产品，仅能委托一个代理商参与本项目参选) | 授权证明文件原件及售后服务承诺函（包括原厂维保时间及售后服务等级）原件 |
|  |  | 2.2020年1月1日至参选截止日止，参选人参选品牌用于中国大陆地区客户的案例至少有两个，案例时间以合同签订时间为准。（注: 案例须提供合同复印件，合同以下信息不可隐藏，包含：甲乙双方名称、双方印章、项目/产品的名称、合同签订时间等。参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章) | 提供合同复印件加盖参选人公章 |
| 3 | 参选保证金 |  | 足额缴纳参选保证金 |
| 注：参选人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）复印件以参选人所提供的营业执照（副本）复印件为准 |  |  |  |

2、符合性检查。依据比选文件的规定，从参选人参选文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 参选文件签署 | 参选文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 参选方案唯一 | 只能有一个方案参选。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 参选文件份数 | 参选文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
|  |  | 参选文件内容 | 参选文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 响应程度审查 | 参选文件内容 | 对比选文件第三章、第四章规定的比选内容作出响应。 |
|  |  | 参选有效期 | 满足比选文件规定。 |

3、澄清有关问题。对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，比选人集中采购委员会可以书面形式（应当由评选委员会成员签字）要求参选人作出必要澄清、说明或者纠正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

4、比较与评价。按比选文件中规定的评选方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的参选文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

物资采购管理委员会应当独立对每个有效参选人的参选文件进行评价、打分，对同一参选人同一评分项的打分偏离较大的，应对参选人的参选文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，汇总每个参选人每项评分因素的得分。

5、推荐中选候选人名单。按评审后得分由高到低顺序排列推荐中选候选人。得分排名第一的参选人为第一中选候选人，以此类推排名。

- 二、评选标准

| 序号 | 分类 | 评分指标 | 分项指标 | 分项分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评分(100分) | 参选总价 （100分） | 参选价格 | 100 | 评标基准价：取所有通过初步评审合格的参选人的参选总报价的最低价为评标基准价。 通过初步评审的有效的参选总报价的最低价为评标基准价，得满分100分。 在此基础上，参选总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，扣完为止。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  | 合计 |  | 100 |  |

- 三、无效参选条款

参选人或其参选文件出现下列情况之一者，应为无效参选：

（一）参选人未按比选文件规定提交足额参选保证金的；

（二）参选人未通过资格性检查或参选文件未通过符合性检查的；

（三）参选人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）参选的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的采购活动，上述参选人的参选均无效；

（五）同一分包的软件，制造商参与参选，再委托代理商参与参选的；

（六）参选文件不满足比选文件第七章参选文件格式中所规定签字、盖章的；

（七）参选文件出现多个参选方案或参选报价的；

（八）参选报价超出最高限价的；

（九）参选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

- 四、废选条款

评审时出现以下情况之一的，应予废选：

（一）参选人的报价均超出最高限价，比选人不能支付的；

（二）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，比选任务取消的。

废选后，除比选任务取消情形外，应当重新组织比选。

# 第六章 参选人须知

## 一、参选费用

参选人参与本比选项目时，一切与参选有关的费用均由参选人自理。

## 二、参选人

1、合格参选人条件

合格参选人应完全符合比选文件第一章中规定的参选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2、参选人的风险

参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致参选被拒绝或评定为无效参选。

## 三、比选文件

比选文件是参选人编制参选文件的依据，是评选委员会评判依据和标准。比选文件也是比选人与中选人签订合同的基础。

1、本行对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

2、参选人对比选文件如有异议，应在参选截止时间前五个日历日前以书面形式告知本行。本行对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

3、参选人对比选文件有异议的，应在规定时间内提出，否则视同认可比选文件所有要求。逾期提出异议的，本行不予受理。

## 四、参选

参选人应当按照比选文件的要求编制参选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）参选文件组成

参选文件参选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，参选人应按照第七章“参选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响参选人的参选文件响应程度得分。

（二）联合参选

本比选项目不接受联合参选

（三）参选有效期

参选有效期为参选截止日期后90天内。

（四）参选保证金

1、参选人应在参选截止时间前，按比选文件第一章规定向比选人缴纳参选保证金。

2、参选保证金为参选的有效约束条件。

3、参选保证金的有效期限在参选有效期过后30天内继续有效。

4、参选保证金币种应与参选报价币种相同。

5、比选人应当在确定中选人，且与中选人签订合同后五个工作日无息退还参选保证金。

6、参选人有下列情形之一的，参选保证金将不予退还：

（1）参选人在参选有效期内撤回参选文件的；

（2）参选人在参选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中选人无正当理由不与比选人签订合同的；

（4）中选人将中选项目转让给他人或者在参选文件中未说明且未经比选单位同意，将中选项目分包给他人的；

（5）中选人拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱比选程序的；

（五）参选文件的份数和签署

1、参选文件一式二份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、参选文件正本中，每一页均应由参选人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖参选人公章。

3、若参选人对参选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖参选人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的参选文件概不接受。

（六）参选报价

1、参选人应严格按照“参选文件格式”填写报价。

2、参选人的报价为一次性报价，即在参选有效期内参选价格固定不变。

3、本项目只接受一个参选报价，有选择的或有条件的参选将不予接受。

（七）修正错误

若参选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、报价一览表总价与参选报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

2、参选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评选委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选人参选报价，参选人同意并签字确认后，调整后的参选报价对参选人具有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选将作为无效参选处理。

（八）参选文件的递交

1、参选文件的密封与标记

参选文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、参选人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖参选人公章或授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，则其参选将作为无效参选处理。

## 五、开标

开标由比选人物资采购委员会组织按照我行相关开标流程开标。

## 六、评选

见第五章内容。

## 七、定选

1、定选原则

比选人和评选委员会按照评选报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人，如中选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，比选人和评选委员会可以确定依次其后的候选人为中选人，以此类推。

2、不承诺最低价格中选。

3、若中选人参选材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况，比选人有权选择重新比选或顺延下一中选候选人，由此带来的损失比选人有权通过没收参选保证金等方式进行追溯。

## 八、签订合同

1.比选人指定的使用单位将在自中选通知发出之日起，依据比选文件和中选人参选文件的约定，按照比选人内部流程与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人参选文件作实质性修改。

2.比选文件、中选人的参选文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3.合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4.签订合同后，若中选人无法按要求履约，比选人可以废除中选人资格，并可选择按照中选候选人顺位与第二候选人签订合同。

## 九、纪律与要求

参选人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人行贿谋取中选，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中选；参选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

1、有下列情形之一的，属于参选人相互串通投标：

（1）参选人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）参选人之间约定中选人；

（3）参选人之间约定部分参选人放弃投标或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）参选人之间为谋取中选或者排斥特定参选人而采取的其他联合行动。

2、有下列情形之一的，视为参选人相互串通投标：

（1）不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同参选人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同参选人的参选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同参选人的参选文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同参选人的参选文件相互混装；

（6）不同参选人的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

4、参选人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者虚假业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其它弄虚作假的行为。

5、签订合同前后，若中选单位提供的产品测试不合格或与参选文件中的产品不一致，比选人可废除中选人资格。

针对以上情况，比选人有权没收参选人的参选保证金，并保留进一步追究由此带来损失的权利。

## 十、质疑、投诉

1.参选人对采购文件有异议，参选人需在比选截止日期前以书面形式向比选人提出质疑。比选人在收到参选人书面质疑后三个工作日内，对质疑内容作出答复。

2.参选人对公示的中选结果有异议，参选人需在公示期内以书面形式向比选人提出质疑。本行在公示截止日期前负责书面答复。

3.参选人对比选人的答复不满意或者有异议， 可向本行纪检监察部投诉。

采购质疑邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

采购投诉邮箱：sxyhjjz@ccqtgb.com

## 十一、终止比选

1、因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次比选自动终止，双方互不承担责任，比选人无息退还参选保证金。

2、签订合同之前，比选人发现中选候选人经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，比选人可废除中选人或中选候选人资格。

# 第七章 参选文件格式

重庆三峡银行流动银行车网络设备采购项目

参  选  文  件

参选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年月日

目  录

- 参选函

- 参选人基本情况介绍，资质证明等

- 法定代表人身份证明及授权委托书

- 报价一览表

- 分项报价明细表

- 书面声明

- 参选人业绩证明文件复印件

- 项目实施方案

- 售后服务方案

- 技术条款偏离度

- 商务条款偏离度

- 参选保证金

- 服务连续性预案

## 参选函

重庆三峡银行股份有限公司：

我方收到___________________比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的参选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，以人民币小写：，人民币大写：的参选总价承担和完成本项目。

2、我方现提交的参选文件为：参选文件正本一份，副本一份。

3、如果我方参选文件被接受，我方将履行比选文件中规定的各项要求，按相关法律法规和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供比选文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解最低价格不是中选的唯一条件。

参选人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：

年     月     日

## 参选人基本情况介绍，资质证明等

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附营业执照（副本）、组织机构代码证复印件、资质证明复印件等。

## 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明书

项目名称：____________________

致： 重庆三峡银行股份有限公司  ：

（法定代表人姓名）在（参选人名称）任（职务名称）职务，是（参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

（参选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：___________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人法定代表人名称）是（参选人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的参选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 参选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（参选人公章）

年   月   日

## 报价一览表

| 参选人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选项目名称 | 参选总价（含税） | 交货期 | 交货地点 |
|  | 小写： |  |  |
| 大写：人民币： |  |  |  |
| 维护期 | 本次报价包含___年维护期，从产品到货加电测试验收通过之日起年，比选人不再另行支付该维护期内维保费 |  |  |
| 维护期后的维保费率 |  |  |  |
| 开具发票类型 | 税率为___13__%的增值税专用发票 |  |  |
| 备注： |  |  |  |

注：若含有多种税率，请注明各自金额比重，否则统一按低税率核算价格得分。若遇国家税率调整，则保持不含税价不变，重新计算含税价格。

参选人：                            法人授权代表：

（公章）                               （签章）

年     月     日

有关说明：

报价一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

本次报价包含上述维护期，比选人不再另行支付该维护期内维护费用。

## 分项报价明细表

(自定义表格形式)

## 书面声明

项目名称：__________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的参选人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（参选人公章）

年   月   日

## 参选人业绩证明文件复印件

（中选通知书、合同等）

## 项目实施方案

（实施方案包括履行合同的时间计划、提交资料、人员安排等）

## 售后服务和培训方案

## 技术条款偏离表

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件技术条款 | 参选文件对应技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 商务条款偏离表

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件商务条款 | 参选文件对应商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 参选保证金

注：附参选保证金交款凭据复印件

关于重庆三峡银行

流动银行车网络设备采购项目

退还保证金申请书

重庆三峡银行股份有限公司：

我司参加贵单位项目比选，缴纳保证金元整，请在定选结束后，将保证金退还到以下账户：

单位名称：

开户行：

账号：

附件：银行划款凭证（加盖公章）

参选单位全称（加盖公章）

备注：参选时单独递交，方便比选人退还参选保证金。

## 服务连续性预案

（应考虑疫情及供应链风险产生的影响）